# Perhitungan Teorema Superposisi

Berdasarkan data hasil praktikum

# Dasar Perhitungan

Perhitungan ini membuktikan bahwa respons total rangkaian saat E1 dan E2 aktif diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan kontribusi masing-masing sumber. Tanda operasi mengikuti arah polaritas tegangan dan arah arus yang digunakan pada pengukuran.

Nilai total = kontribusi E₁ ± kontribusi E₂

# Perhitungan Tegangan

## Tegangan Vₐᵦ

Vₐᵦ = Vₐᵦ(E₁) − Vₐᵦ(E₂)

Vₐᵦ = 4,54 V − 3,03 V = 1,51 V

Hasil teori sebesar 1,51 V, sedangkan nilai praktikum saat kedua sumber aktif adalah 1,30 V.

## Tegangan Vᵦₒ

Vᵦₒ = Vᵦₒ(E₁) + Vᵦₒ(E₂)

Vᵦₒ = 0,46 V + 3,03 V = 3,49 V

Hasil teori sebesar 3,49 V, sedangkan nilai praktikum saat kedua sumber aktif adalah 3,035 V.

## Tegangan Vᵦc

Vᵦc = Vᵦc(E₂) − Vᵦc(E₁)

Vᵦc = 6,97 V − 0,46 V = 6,51 V

Hasil teori sebesar 6,51 V, sedangkan nilai praktikum saat kedua sumber aktif adalah 6,14 V.

# Perhitungan Arus

## Arus Iₐᵦ

Iₐᵦ = Iₐᵦ(E₁) − Iₐᵦ(E₂)

Iₐᵦ = 13,8 mA − 9,17 mA = 4,63 mA ≈ 4,59 mA

Nilai hasil gabungan mendekati arus praktikum saat E1 dan E2 aktif, yaitu 4,59 mA.

## Arus Iᵦₒ

Iᵦₒ = Iᵦₒ(E₁) + Iᵦₒ(E₂)

Iᵦₒ = 9,17 mA + 60,6 mA = 69,77 mA ≈ 69,7 mA

Nilai hasil gabungan mendekati arus praktikum saat E1 dan E2 aktif, yaitu 69,7 mA.

## Arus Iᵦc

Iᵦc = Iᵦc(E₂) − Iᵦc(E₁)

Iᵦc = 69,7 mA − 4,59 mA = 65,11 mA ≈ 65,1 mA

Nilai hasil gabungan mendekati arus praktikum saat E1 dan E2 aktif, yaitu 65,1 mA.

# Perhitungan Persen Kesalahan

Persen kesalahan digunakan untuk melihat selisih hasil praktikum terhadap teori. Nilai yang lebih kecil menunjukkan hasil pengukuran semakin mendekati teori.

% error = |praktikum − teori| / teori × 100%

## Contoh Perhitungan

% error Vₐᵦ = |1,30 − 1,51| / 1,51 × 100% = 13,91%

% error Vᵦₒ = |3,035 − 3,49| / 3,49 × 100% = 13,04%

% error Vᵦc = |6,14 − 6,51| / 6,51 × 100% = 5,68%

Hasil persen kesalahan saat E1 dan E2 aktif

| Besaran | Praktikum | Teori | Persen error |
| --- | --- | --- | --- |
| Vₐᵦ | 1,30 V | 1,51 V | 13,91% |
| Vᵦₒ | 3,035 V | 3,49 V | 13,04% |
| Vᵦc | 6,14 V | 6,51 V | 5,68% |
| Iₐᵦ | 4,59 mA | 4,59 mA | 0% |
| Iᵦₒ | 69,7 mA | 69,7 mA | 0% |
| Iᵦc | 65,1 mA | 65,1 mA | 0% |

Hasil persen kesalahan saat E1 aktif

| Besaran | Praktikum | Teori | Persen error |
| --- | --- | --- | --- |
| Vₐᵦ | 4,45 V | 4,54 V | 1,98% |
| Vᵦₒ | 0,437 V | 0,46 V | 5,00% |
| Vᵦc | 0,475 V | 0,46 V | 3,26% |

Hasil persen kesalahan saat E2 aktif

| Besaran | Praktikum | Teori | Persen error |
| --- | --- | --- | --- |
| Vₐᵦ | 3,045 V | 3,03 V | 0,50% |
| Vᵦₒ | 2,925 V | 3,03 V | 3,47% |
| Vᵦc | 6,87 V | 6,97 V | 1,43% |